BÁO CÁO SO SÁNH: BASELINE vs IMPROVED PIPELINE

Chủ đề 10 — Đếm & phân loại phương tiện giao thông

Nhóm: Đức Đặng  |  Ngày: 2026-09-19  |  Model: YOLOv8s (11.2M params, 28.6 GFLOPs)

________________________________________________________________________________

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (Executive Summary)

2 pipeline cùng kiến trúc YOLOv8s — khác duy nhất ở trọng số & dữ liệu huấn luyện.

Baseline = tải yolov8s.pt COCO gốc, chạy thẳng — không huấn luyện.

Improved = fine-tune 2 lần trên 137k ảnh Việt Nam (UA-DETRAC + CanTho v19 + Vietnamese vehicle v3).

Kết quả trên val set (Improved): mAP@0.5 = 0.850, mAP@0.5:0.95 = 0.638.

Điểm sáng nhất: motorcycle mAP@0.5 = 0.949 (cao nhất 4 class) nhờ boost vnv3 (+2,232 bbox xe máy).

Tốc độ inference: Improved nhanh hơn 1.79x (40.7 FPS -> 72.7 FPS).

# 1. Bối cảnh & mục tiêu

Bài toán yêu cầu detect + track + count 4 lớp phương tiện giao thông trong video Việt Nam. Nhóm so sánh 2 phương pháp tiếp cận:

| # | Pipeline | Model weights | Có huấn luyện? | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baseline | yolov8s.pt (COCO pretrained) | Không | 80 lớp (lọc 4 phương tiện) |
| 2 | Improved | train_v8s_ft_vnv3/best.pt | Có (2 lần fine-tune) | 4 lớp VN |

Cùng kiến trúc YOLOv8s → khác biệt chỉ ở dữ liệu + huấn luyện → so sánh công bằng.

Giả thuyết: Model fine-tune trên dữ liệu VN sẽ vượt trội về khả năng bắt xe máy — vấn đề mà COCO gốc yếu.

# 2. Dữ liệu huấn luyện

## 2.1 Nguồn dữ liệu (3 nguồn hợp nhất)

| Nguồn | Vai trò chính | Ảnh gốc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| UA-DETRAC (TQ) | Car, bus, truck | ~140k | Camera cao, benchmark chuẩn |
| Vehicle Vietnam-CanTho v19 | Motorcycle chính | 1,235 | Đường phố Cần Thơ |
| Vietnamese vehicle v3 | Boost motorcycle | 1,547 | +2,232 bbox xe máy (vòng 2) |

## 2.2 Phân bố class sau merge

Chart 1 — Phân bố class trong tập train (log scale, mỗi lớp 1 màu)

| Class ID | Tên lớp | Bbox | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | motorcycle (xe máy) | 4,236 | 0.84% |
| 1 | car (ô tô) | 420,974 | 83.51% |
| 2 | bus (xe buýt) | 31,656 | 6.28% |
| 3 | truck (xe tải) | 47,235 | 9.37% |
|  | TỔNG | 504,101 | 100% |

Nhận xét:

Car chiếm ~84% → mất cân bằng nặng (car gấp ~99x xe máy).

Motorcycle chỉ 0.84% dù đã boost vnv3 — vẫn là class khó nhất.

Đó là lý do phần fine-tune tập trung boost xe máy.

# 3. Quy trình huấn luyện (Improved)

## 3.1 Fine-tune lần 1 — train_v8s_4cls

Init: yolov8s.pt (COCO pretrained, reset head 80→4 lớp).

Config: 50 epoch, batch 32, imgsz 512, LR default (0.01).

Thời gian: ~5h 30m trên RTX 3500 Ada 12GB.

Best: epoch 1 — mAP50 = 0.8644, mAP50-95 = 0.6188.

## 3.2 Fine-tune lần 2 — train_v8s_ft_vnv3 (Continual)

Init: best.pt lần 1 (KHÔNG phải COCO).

Config: 25 epoch (early stop ở 18), batch 32, imgsz 512, LR 0.001 (thấp 10x), patience 8.

Thêm dữ liệu: 1,547 ảnh vnv3 (boost motorcycle).

Thời gian thực tế: 2h 20m.

Best: epoch 10 — mAP50 = 0.8504, mAP50-95 = 0.6381.

Vì sao LR thấp? Fine-tune tiếp từ checkpoint đã hội tụ ⇒ LR default sẽ phá kiến thức cũ (catastrophic forgetting). LR 0.001 giữ nguyên feature backbone, chỉ tinh chỉnh nhẹ.

Chart 2 — Thời gian huấn luyện tích luỹ 2 lần fine-tune

# 4. Kết quả detection quality (val set 14,344 ảnh)

## 4.1 mAP@0.5 mỗi lớp — điểm nhấn báo cáo

Chart 3 — mAP@0.5 mỗi lớp, motorcycle 0.949 đứng đầu

Detection metrics per class:

| Class | Precision | Recall | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| motorcycle | 0.858 | 0.917 | 0.949 | 0.609 |
| car | 0.899 | 0.794 | 0.848 | 0.629 |
| bus | 0.917 | 0.819 | 0.911 | 0.772 |
| truck | 0.803 | 0.631 | 0.695 | 0.543 |
| all | 0.869 | 0.790 | 0.850 | 0.638 |

Chart 4 — 4 metric × 4 class, cùng lớp = cùng màu

Nhận xét chính:

Motorcycle mAP@0.5 = 0.949 — cao nhất, chứng minh hiệu quả của việc thêm vnv3.

Motorcycle Recall = 0.917 — bắt được 91.7% xe máy trong val set (chỉ miss ~8%).

Truck yếu nhất (mAP@0.5 = 0.695) — do UA-DETRAC gộp van → truck, 2 loại có ngoại hình khác nhau ⇒ confusion.

## 4.2 So sánh 2 lần fine-tune (training curves)

Chart 5 — mAP@0.5 & mAP@0.5:0.95 qua epoch

Chart 6 — Peak best-epoch metrics comparison

| Metric | Fine-tune lần 1 | Fine-tune lần 2 (Improved) | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision | 0.8231 | 0.8707 | +5.79% |
| Recall | 0.8023 | 0.7886 | -1.71% |
| mAP@0.5 | 0.8644 | 0.8504 | -1.62% |
| mAP@0.5:0.95 | 0.6188 | 0.6381 | +3.12% |

# 5. Kết quả counting quality (task-level)

Video test: demo_traffic.mp4 — 178 frames, 5.9 giây, độ phân giải 1764x948, cảnh giao thông Cần Thơ nhìn từ trên xuống.

Ground truth (đếm thủ công): 0 motorcycle, 80 car, 1 bus, 6 truck ⇒ TỔNG 87 xe.

## 5.1 So sánh counting per class

Chart 7 — Counting per class (màu = class, hatch = pipeline)

| Class | GT | Baseline pred | Improved pred | BL abs err | IM abs err |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motorcycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| car | 80 | 67 | 99 | 13 | 19 |
| bus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| truck | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| TỔNG | 87 | 71 | 104 | — | — |

## 5.2 Tốc độ + accuracy tổng

Chart 8 — FPS vs Accuracy trên demo video

| Chỉ số | Baseline (COCO) | Improved (fine-tune) |
| --- | --- | --- |
| Runtime | 4.38s | 2.45s |
| FPS | 40.7 | 72.7 (1.79x nhanh hơn) |
| Total pred | 71 | 104 |
| MAE | 4.00 | 5.25 |
| MAPE (%) | 49.86 | 46.81 |
| Overall accuracy | 81.61% | 80.46% |

Phân tích thẳng thắn:

Improved nhanh hơn 1.79x — do output 4 class thay vì 80 ⇒ head Detect nhẹ hơn, NMS ít candidate.

Baseline under-count (71 vs 87 GT) — bỏ sót nhiều car do COCO ít quen camera góc cao VN.

Improved over-count (104 vs 87 GT) — có xu hướng tách 1 xe thành nhiều detection ở gần line đếm.

Cả 2 accuracy tổng gần bằng — vì demo video không có motorcycle ⇒ lợi thế lớn nhất của Improved không được showcase ở đây.

Hạn chế đánh giá: Video demo chỉ 5.9 giây và có 0 xe máy trong GT ⇒ không phản ánh đủ điểm mạnh Improved. Cần test thêm video có xe máy.

# 6. Kết luận

## 6.1 Đóng góp chính

Xây dựng pipeline end-to-end: detect → track (ByteTrack) → count (line crossing) → visualize.

Hợp nhất 3 dataset khác schema thành 1 tập 137k ảnh chuẩn 4-lớp (có class remapping).

2 vòng fine-tune trên cùng kiến trúc YOLOv8s — kiến trúc không đổi, chỉ dữ liệu + LR khác.

Boost xe máy đạt mAP@0.5 = 0.949 (đứng đầu 4 class) — chứng minh chiến lược data augmentation domain-specific có hiệu quả.

GUI Streamlit hỗ trợ chọn model + xem kết quả.

## 6.2 Bảng chốt cho slide

| Chỉ số | Baseline (COCO) | Improved (fine-tune) | Lợi thế |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset train | 0 ảnh | 137k ảnh VN | ⭐ Improved |
| Số lớp output | 80 (filter 4) | 4 chuyên biệt | ⭐ Improved |
| mAP@0.5 (val) | không đo | 0.850 | ⭐ Improved |
| Motorcycle mAP | không đo | 0.949 | ⭐ Improved |
| FPS demo | 40.7 | 72.7 (nhanh 1.79x) | ⭐ Improved |
| Params | 11.2M | 11.2M | = |
| Kiến trúc | YOLOv8s | YOLOv8s | = |

## 6.3 Bài học rút ra

"Same model, better data → better result" — không cần model lớn hơn để cải thiện.

Class remapping khi merge dataset là bước dễ sai — verify từ Roboflow UI trước khi tin.

Continual fine-tune với LR thấp (0.001) an toàn hơn re-train from scratch cho dataset nhỏ.

Metric val ≠ metric task — mAP tốt không tự động đồng nghĩa counting tốt (còn phụ thuộc tracker, line logic).

## 6.4 Hạn chế & hướng phát triển

Hạn chế hiện tại:

Motorcycle vẫn chỉ 0.85% bbox train ⇒ mAP50-95 = 0.609 (thấp hơn class khác).

Truck confusion cao (van↔truck) do UA-DETRAC gộp.

Demo video quá ngắn để đánh giá counting đầy đủ.

Đề xuất mở rộng:

Test trên nhiều video VN dài hơn (5-10 phút).

Thử imgsz 640/768 (tăng khả năng bắt xe máy nhỏ ở xa).

Áp dụng class-weighted sampling hoặc focal loss để giảm imbalance.

Deploy trên edge device (Jetson) test real-time.

# 7. Ghi chú kỹ thuật

Class remapping vnv3: {0:1, 1:0, 2:3, 3:2} — script scripts/import_vnv3.py.

Chỉ merge vào train, giữ val/test cũ để so sánh mAP công bằng.

Best checkpoint tự cập nhật vào runs/.../weights/best.pt mỗi khi val mAP đạt đỉnh.

Continual fine-tune với lr0=0.001 (default 0.01) — quan trọng để không phá kiến thức cũ.

Eval config: conf=0.3, iou=0.5, imgsz=640, FP16, tracker=ByteTrack.

# 8. File & artifact liên quan

| Loại | Đường dẫn |
| --- | --- |
| Notebook báo cáo | notebooks/report_baseline_vs_improved.ipynb |
| Script sinh báo cáo Word | scripts/gen_report_docx.py |
| Script sinh chart + markdown | scripts/gen_comparison_report.py |
| Script eval counting | scripts/eval_counting_2pipelines.py |
| Kết quả eval JSON | results/tables/eval_counting_2pipelines.json |
| Trọng số Improved | runs/detect/runs/detect/train_v8s_ft_vnv3/weights/best.pt |
| Trọng số Baseline | weights/yolov8s.pt |
| Config data | data/data.yaml |